ClientSPB

Назначаем адрес согласно схеме IP-адресации:

Адрес 100.70.5.55/28

Шлюз 100.70.5.49

DNS 100.100.100.100

Проверка:

ping 100.101.102.103

ping 8.8.8.8

ping ya.ru

VDS

Назначаем адрес согласно схеме IP-адресации:

Адрес 100.70.6.12/29

Шлюз 100.70.6.9

DNS 100.100.100.100

Проверка:

ping 100.101.102.103

ping 8.8.8.8

ping ya.ru

ClientEU

Назначаем адрес согласно схеме IP-адресации:

Адрес 100.70.5.55/28

Шлюз 100.70.5.49

DNS 100.100.100.100

Проверка:

ping 100.101.102.103

ping 8.8.8.8

ping ya.ru

VPNClient

Назначаем адрес согласно схеме IP-адресации:

Адрес 100.70.6.13/29

Шлюз 100.70.6.9

DNS 100.100.100.100

Проверка:

ping 100.101.102.103

ping 8.8.8.8

ping ya.ru

FW-AMS

FW-MSK

Выбираем опцию 2 (Set interface IP address)

Получаем

Выбираем опцию 8 (Shell)

Вводим команду pfctl -d

Выходим из shell командой exit

Проверка

С ClientSPB

через терминал

ping 100.70.4.18

через браузер

http://100.70.4.18

Открываем внешний доступ на FW-MSK

На ClientSPB заходим через браузер 100.70.4.18

Переходим Firewall – Rules – WAN и создаем разрешающее правило

Сохраняем, НО не применяем

Переходим Interfaces – WAN и убираем галочку Block private networks

Сохраняем и применяем настройки

Ждем применения правил. ДОСТУП ПОЛУЧЕН!

Через браузер настраиваем FW-MSK

LAN – 192.168.10.1/24

DMZ – 192.168.20.1/24

Службы – DHCPv4 – LAN убираем галочку Включен

Обновляем OPNSense (через консоль выбираем опцию 12)

Система – Программное обеспечение – Плагины – os-frr (устанавливаем)

Настраиваем OSPF

Маршрутизация – OSPF

Маршрутизация – Общие настройки

R0

configure

show interfaces

edit interfaces ethernet eth0

set address 192.168.10.2/24

set description FW

exit

edit interfaces ethernet eth1

set address 192.168.11.1/24

set description PC

exit

edit interfaces ethernet eth2

set address 192.168.12.1/24

set description PC

exit

commit

save

show interfaces

set protocols ospf area 0 network 192.168.10.0/24

set protocols ospf area 0 network 192.168.11.0/24

set protocols ospf area 0 network 192.168.12.0/24

set protocols ospf interface eth1 passive

set protocols ospf interface eth2 passive

commit

save

show protocols ospf

Проверка

exit

show ip ospf route

SRV1-MSK

Назначаем адрес согласно принятой схеме IP-адресации:

Адрес 192.168.12.2/24

Шлюз 192.168.12.1

DNS 192.168.10.1 (адрес интерфейса LAN на FW-MSK)

Проверка:

ping 192.168.12.1

SRV2-MSK

Назначаем адрес согласно принятой схеме IP-адресации:

Адрес 192.168.12.3/24

Шлюз 192.168.12.1

DNS 192.168.10.1 (адрес интерфейса LAN на FW-MSK)

Проверка:

ping 192.168.12.1

Чтобы клиенты сети LAN-MSK и SRV-MSK имели доступ в интернет, необходимо на FW-MSK подправить правила Межсетевого экрана на интерфейсе LAN, настроить NAT и включить перенаправление DNS запросов

1) Правила Межсетевого экрана на интерфейсе LAN

2) Правила NAT

3) Перенаправление DNS запросов

Сохранить настройки

Сохранить настройки

Проверка

На SRV-MSK1 – ping 8.8.8.8 и ping ya.ru

На SRV-MSK2 – ping 8.8.8.8 и ping ya.ru

APP-MSK

Назначаем адрес согласно принятой схеме IP-адресации:

Адрес 192.168.20.2/24

Шлюз 192.168.20.1

DNS 192.168.20.1 (адрес интерфейса DMZ на FW-MSK)

Чтобы клиенты сети DMZ-MSK имели доступ в интернет и не имели доступ к сети LAN-MSK и SRV-MSK, необходимо на FW-MSK создать правило Межсетевого экрана на интерфейсе DMZ

Проверка:

ping 192.168.12.2 – доступа нет

ping 192.168.12.3 – доступа нет

ping 192.168.11.1 – доступа нет

ping 100.100.100.100 – доступ есть

ping ya.ru – доступ есть

Настройка DHCP

SRV1-MSK

nano /etc/apt/sources.list

apt update

apt list --upgradable

apt install isc-dhcp-server

nano /etc/default/isc-dhcp-server

reboot

nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

systemctl restart isc-dhcp-server

systemctl status isc-dhcp-server

R0

configure

set service dhcp-relay interface eth1

set service dhcp-relay interface eth2

set service dhcp-relay server 192.168.12.2

commit

save

PC-MSK

Пробуем получить адрес по DHCP

ping ya.ru

Настройка имени, доменного имени, часового пояса

FW-MSK

SRV1-MSK

hostnamectl set-hostname SRV1-MSK.msk.jun39.wsr

timedatectl set-timezone Europe/Moscow

SRV2-MSK

hostnamectl set-hostname SRV2-MSK.msk.jun39.wsr

timedatectl set-timezone Europe/Moscow

PC-MSK

hostnamectl set-hostname PC-MSK.msk.jun39.wsr

timedatectl set-timezone Europe/Moscow

R0

configure

set system host-name R0-MSK

set system domain-name msk.jun39.wsr

set system time-zone Europe/Moscow

set service ntp server 192.168.10.1

commit

save

APP-MSK

hostnamectl set-hostname APP-MSK.msk.jun39.wsr

timedatectl set-timezone Europe/Moscow

Все устройства должны быть доступны в локальных сетях всех филиалов по именам в соответствии с топологией

FW-MSK

Настройка синхронизации времени

FW-MSK

SRV1-MSK

apt install chrony

nano /etc/chrony/chrony.conf

systemctl restart chrony

systemctl status chrony

Проверка

chronyc tracking

SRV2-MSK

nano /etc/apt/sources.list

apt update

apt list --upgradable

apt install chrony

nano /etc/chrony/chrony.conf

systemctl restart chrony

systemctl status chrony

Проверка

chronyc tracking

APP-MSK

nano /etc/apt/sources.list

apt update

apt list --upgradable

apt install chrony

nano /etc/chrony/chrony.conf

systemctl restart chrony

systemctl status chrony

Проверка

chronyc tracking

ClientSPB

timedatectl set-timezone Europe/Moscow

nano /etc/apt/sources.list

apt update

apt list --upgradable

apt install chrony

nano /etc/chrony/chrony.conf

systemctl restart chrony

systemctl status chrony

Проверка

chronyc tracking

timedatectl

VDS

timedatectl set-timezone Asia/Yekaterinburg

nano /etc/apt/sources.list

apt update

apt list --upgradable

apt install chrony

nano /etc/chrony/chrony.conf

systemctl restart chrony

systemctl status chrony

Проверка

chronyc tracking

timedatectl

Сетевое обнаружение по протоколу LLDP

SRV1-MSK, SRV2-MSK, APP-MSK

apt install lldpd

Проверка

llpdctl

FW-MSK

R0

configure

set service lldp

commit

save

Проверка

show lldp neighbors

Удаленный доступ по SSH

R0

configure

set service ssh port 22

commit

save

Проверка

С PC-MSK подключаемся по SSH

ssh vyos@r0-msk

VDS

apt install ssh

systemctl status sshd

su user

mkdir /home/user/.ssh

На PC-MSK заходим под пользователем user с паролем P@ssw0rd

ssh-keygen

cd /home/user/.ssh/

ls -l

scp id_rsa.pub  user@100.70.6.12:/home/user/.ssh/authorized_keys

su root

nano /etc/hosts

exit

Проверка

ssh user@VDS

Офис AMS

На FW-AMS

WAN – 100.70.3.45/26, шлюз 100.70.3.1, DNS 100.100.100.100

DMZ – 192.168.2.1/24

Обновляем OPNSense (через консоль выбираем опцию 12)

Система – Программное обеспечение – Плагины – os-frr и lldp (устанавливаем)

Настраиваем Межсетевой экран

1) на интерфейсе LAN

2) на интерфейсе DMZ

3) на интерфейсе WAN

4) Правила NAT

Настраиваем перенаправление DNS запросов

Сохранить настройки

Проверка

На PC-AMS – ping 8.8.8.8 и ping ya.ru

Настройка DHCP на интерфейсе LAN

Настройка имени, доменного имени, часового пояса

Настройка синхронизации времени

Настройка LLDP

Настройка доступа по именам

DMZ-AMS

1) Назначаем адрес согласно принятой схеме IP-адресации:

Адрес 192.168.2.2/24

Шлюз 192.168.2.1

DNS 192.168.2.1

Проверка:

ping 8.8.8.8 и ping ya.ru

2) Устанавливаем имя, время и часовой пояс

hostnamectl set-hostname DMZ-AMS.ams.jun39.wsr

timedatectl set-timezone Europe/Amsterdam

apt install chrony

nano /etc/chrony/chrony.conf

systemctl restart chrony

systemctl status chrony

Проверка

chronyc tracking

timedatectl

3) Устанавливаем LLDP

apt install lldpd

Проверка

llpdctl

APP-AMS

Назначаем адрес согласно принятой схеме IP-адресации:

Адрес 192.168.2.3/24

Шлюз 192.168.2.1

DNS 192.168.2.1

Проверка:

ping 192.168.2.2 и ping 8.8.8.8 и ping ya.ru

2) Устанавливаем имя, время и часовой пояс

hostnamectl set-hostname APP-AMS.ams.jun39.wsr

timedatectl set-timezone Europe/Amsterdam

apt install chrony

nano /etc/chrony/chrony.conf

systemctl restart chrony

systemctl status chrony

Проверка

chronyc tracking

timedatectl

3) Устанавливаем LLDP

apt install lldpd

Проверка

llpdctl

PC-AMS

Устанавливаем имя, время и часовой пояс

hostnamectl set-hostname PC-AMS.ams.jun39.wsr

timedatectl set-timezone Europe/Amsterdam

apt install chrony

Проверка

timedatectl

chronyc sources

Офис IKT

На FW-IKT

WAN – 100.70.7.99/25, шлюз 100.70.7.1, DNS 100.100.100.100

DMZ – 192.168.4.1/24

Обновляем OPNSense (через консоль выбираем опцию 12)

Система – Программное обеспечение – Плагины – os-frr и lldp (устанавливаем)

Меняем настройки DHCP сервера

Сохраняем, но настройки НЕ ПРИМЕНЯЕМ

Меняем адрес на LAN

Сохраняем, применяем настройки. ТЕРЯЕТСЯ ДОСТУП!

На PC-IKT перезапускаем сетевой интерфейс

ПОЯВЛЯЕТСЯ ДОСТУП по новому адресу

Настраиваем Межсетевой экран

1) на интерфейсе LAN

2) на интерфейсе DMZ

3) на интерфейсе WAN

4) Правила NAT

Настраиваем перенаправление DNS запросов

Сохранить настройки

Проверка

На PC-IKT – ping 8.8.8.8 и ping ya.ru

Настройка синхронизации времени

Настройка LLDP

Настройка доступа по именам

Общие настройки

PC-IKT

Устанавливаем имя, время и часовой пояс

hostnamectl set-hostname PC-IKT.ikt.jun39.wsr

timedatectl set-timezone Asia/Irkutsk

apt install chrony

Проверка

timedatectl

chronyc sources

SRV1-IKT

1) Назначаем адрес согласно принятой схеме IP-адресации:

Адрес 192.168.3.2/24

Шлюз 192.168.3.1

DNS 192.168.3.1

Проверка:

ping 8.8.8.8 и ping ya.ru

2) Устанавливаем имя, время и часовой пояс

hostnamectl set-hostname SRV1-IKT.ikt.jun39.wsr

timedatectl set-timezone Asia/Irkutsk

apt install chrony

nano /etc/chrony/chrony.conf

systemctl restart chrony

systemctl status chrony

Проверка

chronyc tracking

timedatectl

3) Устанавливаем LLDP

apt install lldpd

Проверка

llpdctl

APP-IKT

Назначаем адрес согласно принятой схеме IP-адресации:

Адрес 192.168.4.3/24

Шлюз 192.168.4.1

DNS 192.168.4.1

Проверка:

ping 8.8.8.8 и ping ya.ru

2) Устанавливаем имя, время и часовой пояс

hostnamectl set-hostname APP-IKT.ikt.jun39.wsr

timedatectl set-timezone Asia/Irkutsk

apt install chrony

nano /etc/chrony/chrony.conf

systemctl restart chrony

systemctl status chrony

Проверка

chronyc tracking

timedatectl

3) Устанавливаем LLDP

apt install lldpd

Проверка

llpdctl

ClientVV

Назначаем адрес согласно схеме IP-адресации:

Адрес 100.70.8.78/28

Шлюз 100.70.8.65

DNS 100.100.100.100

Проверка:

ping 100.101.102.103

ping 8.8.8.8

ping ya.ru

Создание пользователя

SRV1-ITK

apt install sudo

adduser admin

usermod -aG sudo admin

Проверка

groups admin

Настройка NFS сервера

SRV1-IKT

apt install nfs-kernel-server

mkdir -p /opt/nfs/rw

mkdir -p /opt/nfs/ro

chmod a+w /opt/nfs/rw

chmod a+w /opt/nfs/ro

touch /opt/nfs/rw/testRW.txt

touch /opt/nfs/ro/testRO.txt

chown -R admin:admin /opt/nfs

nano /etc/exports

/opt/nfs/rw    192.168.3.0/24(rw,sync)

/opt/nfs/ro    192.168.3.0/24(ro,sync)

systemctl restart nfs-server

Проверка

showmount -e 192.168.3.2

Настройка NFS клиента

PC-IKT

apt install nfs-common

mkdir -p /home/user/Desktop/nfs_rw

mkdir -p /home/user/Desktop/nfs_ro

nano /etc/fstab

192.168.3.2:/opt/nfs/rw/    /home/user/Desktop/nfs_rw    nfs    defaults    0 0

192.168.3.2:/opt/nfs/ro/    /home/user/Desktop/nfs_ro    nfs    defaults    0 0

mount -a

df -h

Заходим на PC-IKT под пользователем user с паролем P@ssw0rd

WEB сервер на APP-*

APP-AMS

apt install nginx

touch /var/www/html/index.html

nano /var/www/html/index.html

Welcome to Minecraft server mc.jun39.wsr site in European region

systemctl restart nginx

На FW-AMS

На PC-AMS

Проверка

В браузере вводим http://web.jun39.wsr

APP-MSK

apt install nginx

touch /var/www/html/index.html

nano /var/www/html/index.html

Welcome to Minecraft server mc.jun39.wsr site in Central region

systemctl restart nginx

На FW-MSK

На PC-MSK

Проверка

В браузере вводим http://web.jun39.wsr

APP-IKT

apt install nginx

touch /var/www/html/index.html

nano /var/www/html/index.html

Welcome to Minecraft server mc.jun39.wsr site in Siberian region

systemctl restart nginx

На FW-IKT

На PC-IKT

Проверка

В браузере вводим http://web.jun39.wsr

Проброс порта для сайта на APP-*

FW-MSK (подключаемся через PC-MSK)

FW-AMS (подключаемся через PC-AMS)

FW-IKT (подключаемся через PC-IKT)

Проверка

На ClientSPB в браузере вводим

http://100.70.3.45

http://100.70.4.18

http://100.70.7.99

Настройка DNS сервера

VDS

apt install bind9

nano /etc/bind/named.conf

Закомментируем последнюю строку

nano /etc/bind/named.conf.options

systemctl restart bind9

systemctl status bind9

cp /etc/bind/db.local  /var/cache/bind/jun39.wsr

nano /var/cache/bind/jun39.wsr

cp /var/cache/bind/jun39.wsr  /var/cache/bind/ams.jun39.wsr

nano /var/cache/bind/ams.jun39.wsr

cp /var/cache/bind/jun39.wsr  /var/cache/bind/msk.jun39.wsr

nano /var/cache/bind/msk.jun39.wsr

cp /var/cache/bind/jun39.wsr  /var/cache/bind/ikt.jun39.wsr

nano /var/cache/bind/ikt.jun39.wsr

chown bind:bind /var/cache/bind/*

ls -l /var/cache/bind/

nano /etc/bind/named.conf.local

view "ams" {

match-clients { 100.70.2.45; };

zone "jun39.wsr" {

type master;

file "/var/cache/bind/ams.jun39.wsr";

};

};

view "msk" {

match-clients { 100.70.5.55; };

zone "jun39.wsr" {

type master;

file "/var/cache/bind/msk.jun39.wsr";

};

};

view "ikt" {

match-clients { 100.70.8.78; };

zone "jun39.wsr" {

type master;

file "/var/cache/bind/ikt.jun39.wsr";

};

};

view "Default" {

match-clients { any; };

zone "jun39.wsr" {

type master;

file "/var/cache/bind/jun39.wsr";

};

};

systemctl restart bind9

systemctl status bind9

ClientEU

Меняем адрес DNS сервера с 100.100.100.100 на 100.70.6.12

Перезапускаем сетевое подключение

В браузере вводим http://web.jun39.wsr, должен открыться сайт с APP-AMS

ClientSPB

Меняем адрес DNS сервера с 100.100.100.100 на 100.70.6.12

Перезапускаем сетевое подключение

В браузере вводим http://web.jun39.wsr, должен открыться сайт с APP-MSK

ClientVV

Меняем адрес DNS сервера с 100.100.100.100 на 100.70.6.12

Перезапускаем сетевое подключение

В браузере вводим http://web.jun39.wsr, должен открыться сайт с APP-IKT

Настройка инфраструктуры DNS для доступа к другим филиалам по доменным именам

FW-IKT

Настройка IPSEC

https://docs.opnsense.org/manual/how-tos/ipsec-s2s-route.html

VPN

VPNClient

На VPNClient скачиваем и устанавливаем wireguard клиент

https://www.wireguard.com/install/

Запускаем Wireguard и создаем новый туннель

Получаем

FW-MSK

https://docs.opnsense.org/manual/how-tos/wireguard-client.html

Устанавливаем плагин os-wireguard

Нужно сохранить Peblic Key

ВНИМАНИЕ Public Key берется от VPNClient

На VPNClient

Где [Peer] PublicKey = Публичный ключ FW

Проверка

ping 192.168.12.2

ping 192.168.12.3

ping 192.168.20.2

Настройка журналирования

SRV1-MSK

mkdir /opt/logs

chmod 777 /opt/logs/

nano /etc/rsyslog.conf

#Раскомментируем 2 строчки (убирает #)

module(load=”imudp”)

input(type=”imudp port=”514”)

module(load=”imtcp”)

input(type=”imtcp port=”514”)

В добавляем

$template RemoteLogs,"/opt/log/%HOSTNAME%/%HOSTNAME%.log"

*.* ?RemoteLogs

systemctl restart rsyslog

systemctl status rsyslog

SRV2-MSK

nano /etc/rsyslog.conf

В конце файла добавляем

*.warn		@192.168.12.2

systemctl restart rsyslog

systemctl status rsyslog

Проверка

logger -p local4.warn "Warning SRV2-MSK"

PC-MSK

nano /etc/rsyslog.conf

В конце файла добавляем

*.err		@192.168.12.2

systemctl restart rsyslog

systemctl status rsyslog

Проверка

logger -p local4.err "Error PC-MSK"

FW-MSK